Beleg

Protokoll Hebezeugbremse Experimentelle Analyse des Maschineneinsatzes

Gruppe 2

Versuchsteilnehmer:		 	Xiaochuan Lu	4724130

Mengxu Lei		4817284

Canqi Zheng		4824076

Qinwen Wang 	4806773

Yunyi	Sun		4675714

Abgabetermin:				08.02.2020

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV

Tabellenverzeichnis	V

1	Grundlagen	1

1.1.	Hubwerk	1

1.2.	Bremsenprüfstand	2

2	Hubwerke	3

2.1	Berechnung	3

2.1.1	Der für die Auswahl der Bremse maßgebenden Bremsmoments	3

2.1.2	Erforderliches Bremsmoment	3

2.1.3	Ersatzmassenträgheitsmoments	3

2.1.4	Die maximale Bremszeit bei Stoppbremsung	4

2.1.5	Der maximale Bremsweg bei Stoppbremsung	4

2.1.6	Rechnerisches Ersatzträgheitsmoment	4

3	Bremsprüfstand	5

3.1	Grafische Darstellung der Kalibrierkurve	5

3.2	Geometrische Größen der Bremse	6

3.3	Massenträgheiten Vergleichen	7

3.4	Bewertung der Ergebnisse für die Bremsvorgänge	7

3.4.1	Darstellung der Zeitverläufe	7

3.4.2	Bestimmung des rechnerischen Bremsmoments aus Zeitverlauf	10

3.4.3	Bestimmung des Bremsmoments aus Messstelle M2	11

3.4.4	Bestimmung der Reibungszahlen	13

3.4.5	Bewertung der Ergebnisse	14

3.5	Eignung der verwendeten Bremse als Haltbremse	14

3.6	Maximale Wärmebeanspruchung bei Stoppbremsung	14

3.6.1	Einmalige Stoppbremsung	15

3.6.2	Gehäufte Stoppbremsung	15

3.7	Darstellung und Bewertung des Temperaturmessverfahrens	17

3.7.1	Darstellung des gemessenen Temperaturverlaufs	17

3.7.2	Bewertung der Temperaturmessverlaufen (Versuchsreihe 1)	20

3.8	Berechnung der zu erwartenden Temperatur	21

3.9	Bestimmung der Parameter	22

3.9.1	Der Gesamt-Federsteifigkeit des ‚Antriebsstrangs‘	22

3.9.2	Bestimmung des Durchmessers	23

- Abbildungsverzeichnis

Abbildung  1-1 Schema eines Hubwerks	1

Abbildung  1-2 Bremsenprüfstand - Bremse nicht montiert	2

Abbildung  3-1 Pendelrahmen zur Messung des Bremsmoments	5

Abbildung  3-2 Doppelbackenbremse	6

Abbildung  3-3 Messstelle M1: Drehzahl	7

Abbildung  3-4 Messstelle M2: Bremsmoment	8

Abbildung  3-5 Messstelle M3: Zugstangenkraft	8

Abbildung  3-6 Messstelle: M1 Drehzahl	9

Abbildung  3-7 Messstelle M2: Bremsmoment	9

Abbildung  3-8 Messstelle M3: Zugstangenkraft	10

Abbildung  3-9 Drehzahl bei Bremsvorgang bei Versuchsreihe 1	10

Abbildung  3-10 Drehzahl bei Bremsvorgang bei Versuchsreihe 2	11

Abbildung  3-11 Bremsmoment bei Versuchreihe 1	11

Abbildung  3-12 Bremsmoment bei Versuchreihe 2	12

Abbildung  3-13 Zugkraft bei Bremsvorgange bei Versuchsreihe1	13

Abbildung  3-14 Zugkraft bei Bremsvorgange bei Versuchsreihe 2	13

Abbildung  3-15 Bremsbelage DIN 15435-110	14

Abbildung  3-16 Kennlinienfelder für Bezugstemperatur  Tgu0 und Tgo0	15

Abbildung  3-17 Kennlinienfelder für φBD	16

Abbildung  3-18 Kennlinienfelder für φpμu und φpμo	16

Abbildung  3-19 Kennenlinienfelder für φb	17

Abbildung  3-20 Temperaturverlauf von Versuchsreihe 1	18

Abbildung  3-21 Temperaturverlauf von Versuchreihe 1	19

Abbildung  3-22 Temperaturverlauf von Versuchsreihe 2	19

Abbildung  3-23 Temperaturverlauf von Versuchsreihe 2	20

Abbildung  3-24 Temperaturverlauf von Versuchsreihe 2	20

Abbildung  3-25 Analyse der Schwingung 1	22

Abbildung  3-26 Analyse der Schwingung 2	22

- Tabellenverzeichnis

Tabelle 3-1 Messdaten von dem Kalibrieren	5

Tabelle 3-2 Bremsmoment aus Gleichung	11

Tabelle 3-3 Temperaturverlauf von Versuchsreihe 1	18

- Grundlagen

  - Hubwerk

Die in dieses Experiment diskutierte Hubwerke ermöglicht vertikale Bewegung von Lastmasse durch die in Abbildung 1.1 gezeigte kinematische Kette. Die Bremse verbindet Motor und Getriebe, und wird meist von einem elektrohydraulischen Hubgerät (Elhy-Gerät) gelöst. Nur bei eingeschaltetem Elhy-Gerät wird der Antriebsmotor eingeschaltet.

Abbildung  1-1 Schema eines Hubwerks

M	Motor

B	Bremse

G	Getriebe

T	Seiltrommel

m	Lastmasse (in Zeichnungsebene geklappt)

J	Massenträgheitsmoment

i	Übersetzungsverhältnis

η	Wirkungsgrad

  - Bremsenprüfstand

Abbildung  1-2 Bremsenprüfstand - Bremse nicht montiert

M Antriebsmotor;

K1/K2 Kupplung;

SM Schwungmasse;

SW Schwungmassenwelle;

BW Bremsenwelle;

BT Bremstrommel (bzw. –scheibe);

PR Pendelrahmen;

KMD Kraftmessdose;

IRT Infrarot-Temperaturgeber;

TG Tachogenerator

Auf dem in Abbildung 1.2 dargestellten Prüfstand werden Belastungen beim Verzögen von Hub- und Fahrantrieben nachgebildet, um die Bremse zu prüfen. Durch einen  geregelten Gleichstrommotor werden die Schwungmassen- und Bremsenwelle auf die eingestellte Drehzahl gebracht. Die acht Schwungmassen verbinden mit Schwungmassenwelle durch im Stillstand schaltbare Zahnkupplungen.

Hubwerke

Berechnung

Der für die Auswahl der Bremse maßgebenden Bremsmoments

Wirkungsgrad des Flaschenzugs:

| ηges=ηF∙ηG∙ηT=0.99*0.96*0.97=0.922 |  |
| --- | --- |

Gesamte Übersetungsverhältnis:

| iges=iF∙iG=2*63=163 |  |
| --- | --- |

Lastmoment an Antriebswelle vom bremsenden Antrieb:

| Mbew=mL∙g∙dT∙ηges2∙iges=8000kg*9.81ms2*0.4m*0.9222*126=114.85Nm |  |
| --- | --- |

Erforderliches Bremsmoment

Brems-Sicherheitsfaktor SB,nach der Norm [2] i.Allg. gefordert:

| SB=MBMbew≥2 |  |
| --- | --- |

Das Bremsmoment:

| MB.erf≥2∙Mbew=2*114.85Nm=229.7Nm |  |
| --- | --- |

Ersatzmassenträgheitsmoments

Massenträgheitsmoment auf Motor-(Bremsen) Welle:

| J1=JM+JB+JG=1,35+0,0735+0,312=1,7355 kgm2 |  |
| --- | --- |

Massenträgheitsmoment auf der Getriebeausgangswelle:

| J2=JT=2,26 kgm2 |  |
| --- | --- |

Ersatzmassenträgheitsmoment:

| Jers=J1+J2∙ηG iG2+mL∙dT24∙ηgesiges2 |  |
| --- | --- |
| Jers=1,7355 kgm2+2,26 kgm2∙0,96 632+8000 kg∙0,4 m24∙0,9221262=1.754kgm2 |  |

Die maximale Bremszeit bei Stoppbremsung

maximale Bremszeit:

| tBS=2∙π∙nn60∙J1sredMB.erf-Mbew=2∙π∙975 min-160 s/min∙1,754 kgm2229.7 Nm-114.85 Nm=1.559 |  |
| --- | --- |

Der maximale Bremsweg bei Stoppbremsung

Während der Bremszeit legt die Motorwelle den Drehwinkel zurück:

| φ1Bs=-MB.erf+Mbew2∙Jsred∙tBs2+ω1∙tBs=-229.7 Nm+114.85 Nm2∙1.753 kgm2∙1.559 s2+2∙π∙975 min-160 s/min∙1,559 s=80 |  |
| --- | --- |

Maximaler Bremsweg:

| s1Bs=φ1Bs∙dTiG∙2∙iF=80∙0,4 m63∙2∙2=127 mm |  |
| --- | --- |

Rechnerisches Ersatzträgheitsmoment

Auf Motorwelle reduziertes Massenträgheitsmoment:

| Jred=J1+J2∙ηG iG2=1,7355 kgm2+2,26 kgm2∙0,96 632=1,736 kgm2 |  |
| --- | --- |

Rechnerisches Ersatzträgheitsmoment mit größter Last:

| Jr=mL∙dT2∙ηges4∙iges2+Jred∙11-1SB2=Jr=8000 kg∙0.4 m2∙0.9224∙1262+1,736 kgm2∙11-122=2.338 |  |
| --- | --- |

Rechnerisches Ersatzträgheitsmoment mit Totlast:

| Jr=mL∙dT2∙ηges4∙iges2+Jred∙11-1SB2=Jr=100kg∙0.4 m2∙0.9224∙1262+1,736 kgm2∙11-122=2.315 |  |
| --- | --- |

Bremsprüfstand

Grafische Darstellung der Kalibrierkurve

Abbildung  3-1 Pendelrahmen zur Messung des Bremsmoments

Das Bremsmoment wird durch die aufgenommenen Kräfte von zwei jeweils als Drehmomentenstütze für den drehbar gelagerten Pendelrahmen fungierende Kraftmessdosen erzeugt. Mit bekannten Massen und konstanter Hebellänge wird verschiedene Kalibrierkräfte erzeugt, die davon gelesene Kalibriermomente und die gemessenen Bremsmomente werden dann zusammengefasst und durch die Regressionsrechnung mathematisch beschrieben.

| Mbr [V] | Fk [kN] | Mbr [Nm] |
| --- | --- | --- |
| -0,40 | 0 | 0 |
| 0,62 | -0,51 | -510 |
| 1,64 | -0,91 | -910 |
| 3,06 | -1,40 | -1400 |
| 5,49 | -2,12 | -2120 |
| 5,00 | -2,01 | -2010 |
| 2,51 | -1,18 | -1180 |
| 0,70 | -0,40 | -400 |
| -0.15 | 0 | 0 |
| 1,73 | -0,88 | -880 |
| 1,81 | -0,92 | -920 |
| 3,06 | -1,40 | -1400 |
| 5,15 | -2,05 | -2050 |
| 3,25 | -1,46 | -1460 |
| 1,86 | -0,92 | -920 |
| 0,99 | -0,55 | -550 |

Tabelle 3-1 Messdaten von dem Kalibrieren

Grafik 3-1 Kalibrierkurve

Die gelesenen Bremsmomente werden durch Mb=Fk∙lk berechnet und in Abbildung 3.2 als Moment [Nm] gezeichnet und die gemessenen Bremsmomente werden als Spannung [V] dargestellt. Nach der Regressionsrechnung bekommen wir die Lineargleichung:

| MB,Nm=-367,86MB,V-209,33 [Nm] |  |
| --- | --- |

Geometrische Größen der Bremse

Abbildung  3-2 Doppelbackenbremse

dB=315 mm

Bremshebel:

h=460 mm

yp2=156 mm

Winkelhebel:

l1=315 mm

l2=55 mm

Massenträgheiten Vergleichen

Rechnerisches (Ersatz-) Massenträgheitsmoment bei Stoppbremsung

| Jr=m∙dT2∙ηges4∙iges2+Jred∙MBerfMBerf-Mbew |  |
| --- | --- |
| Jr=8000 kg∙0.4 m2∙0.9224∙1262+1.736 kgm2∙229.7 Nm229.7 Nm-114.85 Nm=3.5kgm2 |  |

Vorgegeben ist Jr=2.315 kgm2

Verbindet man verschiedene Schwungmasse auf die Bremsenwelle, um den Nährungswert der Massenträgheit zu erreichen.

Bewertung der Ergebnisse für die Bremsvorgänge

Es wurde 2 Versuchsreihen durchgeführt, beim Versuch 1 sind Schwungmasse J1 und J2 auf Bremsenwelle verbunden, und beim Versuch 2 sind J1, J2 und J3 auf Bremsenwelle verbunden.

Darstellung der Zeitverläufe

Versuchsreihe 1

Abbildung  3-3 Messstelle M1: Drehzahl

Abbildung  3-4 Messstelle M2: Bremsmoment

Abbildung  3-5 Messstelle M3: Zugstangenkraft

Versuchsreihe 2:

Abbildung  3-6 Messstelle: M1 Drehzahl

Abbildung  3-7 Messstelle M2: Bremsmoment

Abbildung  3-8 Messstelle M3: Zugstangenkraft

Bestimmung des rechnerischen Bremsmoments aus Zeitverlauf

| tBs=φ10JersMB-Mbew |  |
| --- | --- |

Mbew=0, tBs aus Zeitverlauf.

| MB=φ10JerstBs |  |
| --- | --- |

Abbildung  3-9 Drehzahl bei Bremsvorgang bei Versuchsreihe 1

Abbildung  3-10 Drehzahl bei Bremsvorgang bei Versuchsreihe 2

Die Abbildungen 3-9 und 3-10 zeigen die Drehzahlsverläufe bei Bremsvorgang bei Versuchsreihe 1 und Versuchsreihe 2, dann kann das Bremsmoment durch Gl.20 berechnet werden:

|  | Versuchsreihe 1 |  |  |  | Versuchsreihe 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drehzahl[U/min] | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| tBs[s] | 0.62 | 0.825 | 0.97 | 1.24 | 1.149 | 1.47 | 1.845 | 2.135 |
| Jers[kgm2] | 1.754 |  |  |  | 1.735 |  |  |  |
| MB[Nm] | -207.5 |  |  |  | -123 |  |  |  |

Tabelle 3-2 Bremsmoment aus Gleichung

Bestimmung des Bremsmoments aus Messstelle M2

Die Bremsmomentsverläufe aus Messstelle M2 stehen in Abbildung3-11 zur Verfügung

Abbildung  3-11 Bremsmoment bei Versuchreihe 1

Abbildung  3-12 Bremsmoment bei Versuchreihe 2

Die Berechnung des Bremsmomentes wird von einem vereinfachten Modell durchgeführt. Das Bremsmoment wurden beim Praktikum erst in [V] ausgelesen und dann in [Nm] umgerechnet.

Tabelle 3.1: Bremsmoment in [V] und [Nm]

| Drehzahl [U/min] | Versuchsreihe 1 |  | Versuchsreihe 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bremsmoment [V] | Bremsmoment [Nm] | Bremsmoment [V] | Bremsmoment [Nm] |
| 750 | 1.2475 | -668.23535 | 1.3995 | -724.15007 |
|  | 1.3204 | -695.05234 | 1.4404 | -739.19554 |
|  | 1.2845 | -681.84617 | 1.4226 | -732.64764 |
| 1000 | 1.3464 | -704.6167 | 1.4564 | -745.0813 |
|  | 1.3468 | -704.76385 | 1.5176 | -767.59434 |
|  | 1.3212 | -695.34663 | 1.5120 | -765.53432 |
| 1250 | 1.3482 | -705.27885 | 1.5251 | -770.35329 |
|  | 1.4233 | -732.90514 | 1.5085 | -764.24681 |
|  | 1.3357 | -700.6806 | 1.5395 | -775.65047 |
| 1500 | 1.3889 | -720.25075 | 1.5016 | -761.70858 |
|  | 1.3539 | -707.37565 | 1.5236 | -769.8015 |
|  | 1.2933 | -685.08334 | 1.5397 | -775.72404 |

Laut Messdaten in Tabelle 1 ist der Mittelwert von Bremsmoment:

- Für Versuchsreihe 1:  MB=700.1196 Nm

- Für Versuchsreihe 2:  MB=757.6406 Nm

Bestimmung der Reibungszahlen

Bestimmung der Reibungszahlen wird durch die nachfolgende Gleichung durchgeführt:

| MB=dB∙μ∙ηGest∙FF∙l1∙hl2∙yP2 |  |
| --- | --- |

Aus technischen Daten von Anleitung:

dB=320 mm

ηGest=0,922

h=460 mm

yp2=156 mm

l1=315 mm

l2=55 mm

Die Folgende Abbilungen zeigen die Zugkräfte bei Bremsvorgange bei Versuchsreihe 1 und Versuchsreihe 2

Abbildung  3-13 Zugkraft bei Bremsvorgange bei Versuchsreihe1

Abbildung  3-14 Zugkraft bei Bremsvorgange bei Versuchsreihe 2

Für Versuchsreihe 1:

FF=0.24kN

| μ=MBdB∙ηGest∙FF∙l2∙yP2l1∙h=700 Nm320 mm∙0,922∙240N∙55 mm∙156 mm315 mm∙460 mm=0.58 |  |
| --- | --- |

Für Versuchsreihe 2:

FF=0.33kN

| μ=MBdB∙ηGest∙FF∙l2∙yP2l1∙h=757 Nm320 mm∙0,922∙330N∙55 mm∙156 mm315 mm∙460 mm=0.46 |  |
| --- | --- |

Bewertung der Ergebnisse

Aus den Ergebnissen kann man annehmen, dass die Reibungszahlen lineare Abhängigkeit von Bremsmoment haben, d.h. mit größen Bremsmoment bekommt man größe Reibungszahl.

Eignung der verwendeten Bremse als Haltbremse

Zur Beurteilung der Bremse darf die statische Bremssicherheit aus Verhältnis vom Beharrungsmoment und dem im folgenden berechneten Bremsmoment den Werte 2 nicht unterschreiten, also

| SB=MBMbew=700 Nm2∙114.85 Nm=3.04≥2 |  |
| --- | --- |

Deshalb ist diese Bremse für den Prüfstand geeignet und theoretisch genug dimensioniert.

Maximale Wärmebeanspruchung bei Stoppbremsung

Zur Beurteilung der maximaler Wärmebeanspruchung muss man den Zusammenhang zwischen die Wärmestromdichte und Wärmebeanspruchung einmaliger und gehäufter Stoppbremsung berücksichtigen. Die Maße von Bremsbelag wird nach DIN15435 – 315 gesammelt.

Abbildung  3-15 Bremsbelage DIN 15435-110

Maße von Bremsbelag: b2=110mm,    c1=10mm,  d1=315mm,  l1=204mm

Einmalige Stoppbremsung

Wärmestrom

| Qt= MBφt=MBφ01-ttB=62150,1271-4,16t |  |
| --- | --- |

Belagfläche

| Abel= π∙d1∙b2∙70°360°=21166,48mm2 |  |
| --- | --- |

Wärmestromdichte

| qt= Q(t)Abel=2,936(1-4,16t) |  |
| --- | --- |

Gehäufte Stoppbremsung

Mit dB=320 mm und n=750 U/min kann man aus Abbildung 3-16 Tgu0=150℃ und Tgo0=210℃ auslesen.

Abbildung  3-16 Kennlinienfelder für Bezugstemperatur  Tgu0 und Tgo0

Mit v0= ωB∙dB2=12,57 m/s und BD =ED = 40%, bekommt man aus Abbildung 3-17 φBD=0,98, mit pμ=0,234 liest man aus Abbildung 3.8 φpμu=1.1 und φpμo=1.2.

Abbildung  3-17 Kennlinienfelder für φBD

Abbildung  3-18 Kennlinienfelder für φpμu und φpμo

Mit bdB=0,369 bekommt man aus Abbildung 3.9 φb=0,85.

Abbildung  3-19 Kennenlinienfelder für φb

Tgu=Tgu0∙φBD∙φpμu∙φb=137,445℃

Tgo= Tgo0∙φpμo+ Tguo∙φpμu∙φBD-1= 247,38℃

Mittelwert:

Tchar=Tgu+Tgo2 =192,413℃<250℃=Tzul

Darstellung und Bewertung des Temperaturmessverfahrens

Darstellung des gemessenen Temperaturverlaufs

Die Temperaturverläufe sind in Tabelle 3- und 3- für die Versuchsreihe 1 und 2 dargestellt, die Temperaturen werden in 3 Methoden gemessen:

T1: Thermoelement, T2: Kontaktthermometer, T3: Infrarotthermometer

| Drehzahl n [U/min] | T1[◦C] | T2[◦C] | T3[◦C] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 24.8 | 24.2 | 25.0 |
| 750 | 25.3 | 25.4 | 25.8 |
|  | 26.0 | 26.4 | 26.5 |
|  | 26.7 | 28.5 | 26.7 |
| 1000 | 27.7 | 31.4 | 27.5 |
|  | 29.3 | 33.6 | 29.6 |
|  | 33.2 | 36.2 | 31.2 |
| 1250 | 32.8 | 41.1 | 31.2 |
|  | 34.2 | 47.4 | 32.9 |
|  | 36.4 | 50.6 | 35.2 |
| 1500 | 38.3 | 51.8 | 38.7 |
|  | 42.4 | 62.0 | 39.9 |
|  | 44.1 | 63.4 | 40.5 |

Tabelle 3-3 Temperaturverlauf von Versuchsreihe 1

Abbildung  3-20 Temperaturverlauf von Versuchsreihe 1

Daten von Abbildung 3.20 wird aus M4 von Thermoelement durch PC gesammelt

Abbildung  3-21 Temperaturverlauf von Versuchsreihe 1

Messdaten von Abbildung 3-21 wurden manuell gesammelt

| Drehzahl n [U/min] | T1[◦C] | T2[◦C] | T3[◦C] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40.7 | 57.4 | 36.6 |
| 750 | 42.9 | 58.9 | 38.9 |
|  | 45.8 | 67.3 | 41.1 |
|  | 47.9 | 67.8 | 39.4 |
| 1000 | 49.4 | 66.6 | 38.0 |
|  | 52.4 | 73.0 | 38.2 |
|  | 51.8 | 75.2 | 43.3 |
| 1250 | 57.3 | 88.2 | 48.0 |
|  | 61.3 | 89.7 | 53.0 |
|  | 64.4 | 93.7 | 61.8 |
| 1500 | 77.8 | 104.5 | 72.9 |
|  | 82.5 | 120.5 | 74.3 |
|  | 88.9 | 127.5 | 79.4 |

Abbildung  3-22 Temperaturverlauf von Versuchsreihe 2

Abbildung  3-23 Temperaturverlauf von Versuchsreihe 2

Abbildung  3-24 Temperaturverlauf von Versuchsreihe 2

Messdaten von Abbildung 3-24 wurden manuell gesammelt

Bewertung der Temperaturmessverlaufen (Versuchsreihe 1)

In Abbildung 3-21 sind die Daten durch Thermoelement zusammengefasst, daraus kann man den Temperaturverlauf eindeutig und detailliert einsehen, dass die Bremse bei unserem Prüfstand ein gehäufte Stoppbremse ist. Außerdem ist es möglich, man damit weitere Kenngrößen (z.B. Tgu und Tgo) auszulesen oder zu berechnen.

In Abbildung 3-22 bzw. 3-23 ist es offensichtlich, dass die von Kontaktthermometer gemessenen Temperaturen Höhe als die andere zwei Messwerte. Der Kontaktthermometer werden nur gewählt, wenn dessen Kontakt mit dem Messobjekt genug gefahrlos ist oder man kein festes Thermoelement dort einbauen kann.

In Abbildung 3-24 kann man klarer vergleichen, dass der Messwert von Infrarotthermometer ein bisschen kleiner als die andere, denn seine Messwerte hängt oft von Messoberfächen, die metallische glänzende Bremsscheibe könnte das Infrarotlicht reflektieren und weiterhin die Messwerte beeinflussen. Außerdem haben die Umgebungsfaktoren (z.B. Staub, Feuchtigkeit) die Möglichkeit, die Messwerte von Infrarotthermometer zu beeinflussen.

Aus diesen Gründen sollt das Thermoelement In diesem Fall die genaueste Messmethode angesehen werden.

Berechnung der zu erwartenden Temperatur

Ersatzträgheitsmoment für Versuchsreihe 2:

| Jges=J1+J2+J3+JB+JGr |  |
| --- | --- |
| Jges=0,994+1,020+2,142+4,686+0,390=8,84 kgm2 |  |

Mit dB=320 mm und n=737,00 U/min kann man aus Abbildung 3-16 auslesen:

Tgu0=110℃

Tgo0=155℃

Mit v0= ωB∙dB2=12,35 m/s und BD =ED = 40%, bekommt man aus Abbildung 3-17:

φBD=0,98

Mit pμ=0,234 liest man aus Abbildung 3-18:

φpμu=1.1

φpμo=1.2

Mit bdB=0,369 bekommt man aus Abbildung 3-19:

φb=0,85

Tgu=Tgu0∙φBD∙φpμu∙φb=100,793℃

Tgo= Tgo0∙φpμo+ Tguo∙φpμu∙φBD-1= 182,59℃

Mittelwert:

Tchar=Tgu+Tgo2 =141,6915℃<250℃=Tzul

Bestimmung der Parameter

Der Gesamt-Federsteifigkeit des ‚Antriebsstrangs‘

Die Eigenfrequenz des Einmassensschwingers sollte man durch:

| fe=12π∙cgesJges |  |
| --- | --- |

berechnet.

- Analyse der Versuch 1(J1, J2, JGr, JB berücksichtigt)

Abbildung  3-25 Analyse der Schwingung 1

Daraus kann man tEnd=0.45 s , tStart=0.2 s , n=5 gesammelt.

Massenträgheitsmoment: Jges, 1=4,546kgm2

| fe,1= ntEnd-tStart=50.45 s-0.2 s=20Hz |  |
| --- | --- |

Federsteifigkeit:

| cges,1=4∙π2∙fe,12∙Jges,1=71787.55 Nm |  |
| --- | --- |

- Analyse der Versuch 2(J1, J2, J3 , JGr, JB berücksichtigt)

Abbildung  3-26 Analyse der Schwingung 2

Daraus kann man tEnd=0.4 s , tStart=0.05 s , n=8 gesammelt.

Massenträgheitsmoment: Jges, 1=9.232kgm2

| fe,1= ntEnd-tStart=80.4 s-0.05 s=22.8Hz |  |
| --- | --- |

Federsteifigkeit:

| cges,1=4∙π2∙fe,12∙Jges,1=189463 Nm |  |
| --- | --- |

Bestimmung des Durchmessers

Zur Bestimmung der Wellendurchmesser ist eine Vergleichswelle mit Länge l = 1 m auf basis der Steifigkeiten zu verfügen.

| d=14π2∙32∙cges∙lG∙π14 |  |
| --- | --- |

In der Gleichung sind:

d		Wellendurchmesser

cges		Wellensteifigkeit

G		Schubmodul (hier G = 80000MPa)

l		Wellenlänge (hier l = 1m)

| d1=14π2∙32∙cges,1∙lG∙π14=14π2∙32∙71787.55 Nm∙1 m80000 MPa∙π14=69.36 mm |  |
| --- | --- |
| d2=14π2∙32∙cges,2∙lG∙π14=14π2∙32∙189463 Nm∙1 m80000 MPa∙π14=88.4mm |  |